中海油能源发展股份有限公司

测厚仪、粗糙度仪设备

采购技术要求书

引用技术标准编号： GB/T 4956-2003；GB/T 4957-2003

GB/T 6062-2009 ；GB/T18618-2009

编制人：__________________________________

作业部经理：______________________________

技术中心经理：____________________________

总工/技术主管领导：__________________________

（协议/预算100万元以上单项次）

一、项目概况及总体要求

1.项目概况

工业防护工程中心（简称工业防护中心），主要承揽装备技术公司设施设备运维的工业防护技术服务，细分业务包含设施设备工业清洗、设施设备腐蚀治理、设施设备腐蚀防护、井下管柱维保服务、管缆设施维护治理等。业务涵盖项目的管理与实施、设施设备清洗、工艺系统清洗、大型储罐机械清洗、井下管柱服务、设施设备腐蚀治理、弃置设施清洗封存等，具有丰富的海洋石油生产设施设备施工经验和业绩。服务范围覆盖了油气田开发上、中、下游，服务区域已经覆盖到渤海、东海和中国南海、陆地终端以及国际领域，是海上生产保障的主力军。

深圳作业部为提升南海东部海上油田舱室、压力容器内部清洗及腐蚀治理作业施工速质量，计划采购附着力涂层测厚仪2台/套、粗糙度测试仪2台/套。

腐蚀治理作业部为提升舱室腐蚀治理施工安全及施工质量，需要购置漆膜测厚仪（常规）3台/套、漆膜测厚仪（厚膜）2台/套、粗超度测试仪5台/套。

本次共计划购置生产设备14台/套。

2.采购物资名称

测厚仪、粗糙度仪

3.主要技术规格

GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量  磁性法》

GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量  涡流法>

GB/T 6062-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性》

GB/T 18618-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 图形参数》

4.数量

14

5.交货地点

天津市滨海新区装备工业防护工程中心库房 、惠州市大亚湾石化区场地

6.交货期

合同签订后60天内。

二、需求一览表

| 序​号​ | 物资​ 名称​ | 小类 编码 | 物资 编码​ | 规格 型号​ | 数量及单位​ | 交货期​ | 交货 地点​ | 备 注​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜测厚仪（常规） | A402534 | 99999999 | 涂层测厚仪\0～6mm\0.03 | 3件 | 合同签订后 60天内​ | 天津市滨海新区石油新村装备工业防护工程中心 |  |
| 2 | 涂层测厚仪 | A402534 | 99999999 | 涂层测厚仪\0～6mm\0.03 | 2件 | 合同签订后 60天内​ | 惠州市大亚湾石化区场地 |  |
| 3 | 漆膜测厚仪（厚膜） | A402534 | 99999999 | 涂层测厚仪\0～31mm\0.01 | 2件 | 合同签订后 60天内​ | 天津市滨海新区石油新村装备工业防护工程中心 |  |
| 4 | 粗糙度测试仪 | A402526 | 99999999 | ​ 粗糙度仪\0～500μm\0.06 | 7件​ | 合同签订后 60天内​ | 天津市滨海新区工业防护工程中心5台，惠州市大亚湾石化区场地2台 |  |

三、执行标准/规范

1.引用标准名称和编号如下:

GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量  磁性法》

GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量  涡流法>

GB/T 6062-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性》

GB/T 18618-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 图形参数》

四、技术要求

1.技术参数

（1）漆膜测厚仪（常规）

投标产品应满足如下要求：

1.)本设备完全引用GB/T4956-2003、GB/T4957-2003。 仪器的校准应满足GB/T4956-2003  5.2的全部内容和GB/T4957-2003第5部分全部内容。

2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。

3.）★投标产品测量量程应满足0-6000μm。

4.）★投标产品示值误差应小于±3%

5.）投标产品适用于铁基底与非铁基底铁铝两用探头。

6.）投标产品具有IP65等级防护外壳，满足防水防尘要求。

7.）投标产品出厂须有原装保护箱存放。

8.）设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。

（2）涂层测厚仪

1.)本设备完全引用GB/T4956-2003、GB/T4957-2003。 仪器的校准应满足GB/T4956-2003  5.2的全部内容和GB/T4957-2003第5部分全部内容。

2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。

3.）★投标产品测量量程应满足0-6000μm。

4.）★投标产品示值误差应小于±3%

5.）投标产品适用于铁基底与非铁基底铁铝两用探头。

6.）投标产品具有IP65等级防护外壳，满足防水防尘要求。

7.）投标产品出厂须有原装保护箱存放。

8.）设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。

（3）漆膜测厚仪（厚膜）

1.)本设备完全引用GB/T4956-2003、GB/T4957-2003。 仪器的校准应满足GB/T4956-2003  5.2的全部内容和GB/T4957-2003第5部分全部内容。

2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。

3.）★投标产品测量量程应满足0-31000μm。

4.）★投标产品示值误差应小于±1%

5.）投标产品适用于铁基底与非铁基底铁铝两用探头。

6.）投标产品具有IP64等级防护外壳，满足防水防尘要求。

7.）投标产品出厂须有原装保护箱存放。

8.）设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。

（4）粗糙度测试仪

1.）本设备部分引用GB/T 6062-2009、GB/T18618-2009。 设备试验测试方法满GB/T 6062-2009、GB/T18618-2009第4部分的要求。

2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。

3.）投标产品测量范围最少满足0μm-500μm。

4.）投标产品示值误差应小于±6%。

5.）投标产品支持大屏整面、弧面、其他特殊工件表面。

6.）投标产品针尖半径需小于等于50μm。

7.)投标产品出厂须有原装保护箱存放。

8.)设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。

五、标识、包装、运输和存储

1.产品标识

标识要求包含产品名称、规格型号、生产商名称。设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数。

2.产品包装

根据材质及尺寸不同应分开包装，包装粘贴发货清单，包括产品名称、型号、数量等。

3.产品运输

汽运

4.产品存储

储存温度：-40~60℃；储存湿度:10~90%RH。

六、技术文件

1．技术联络与响应，卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达送货现场：工业防护工程中心、惠州市大亚湾石化区场地。

2．产品交付验收合格后提供技术文件包含：产品合格证、产品说明书、使用说明书、标定（检测）证书。

七、工作进度、监造和现场验收

1.产品验收要求

合同签订后60天内到货，到货验收不合格，无条件退货。