# 附件 3 船舶检查和测试要求表

| 类别 | 序号 | 描述 | 详细要求 | 预计工期 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1 | 船东方应提供相关书面证明满足项目适用性要求 | - 船东应通过相关测试并提供相关测试记录，证明船舶及设备保持良好状态，能够满足项目的实际需求。 - 测试前，船东方应提供测试大纲、程序、计划、资源安排、组织机构等书面文件供招标人审核。 - 船舶状态应能满足中海油体系及第三方验船要求，若有整改项，得到落实关闭方可投 入项目。 |  |  |
| A/R 绞车系统 | 1 | 钢丝绳（包括索 节头）检查和维护 | 在第三方和招标人的见证下进行如下工作： - 检查钢丝绳无断丝，索节头重新浇筑并取证； - 液压系统正常功能工作，液压压力正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换； - 检查控制系统，操作动作正常；电缆点控制系统 - 钢丝绳滚筒转动正常，无卡顿，无漏油，无锈蚀，排缆器工作正确和正常； - 缆绳导向机构，如滑车等，工作正常，无漏油，无卡顿； - 进行张力标定并取证； - 拉力试验要求：1.25 倍预期最大张力需求（包括空管和进水状态）； - A&R 绞车与张紧器之间模式顺利切换测试，模拟张力转换过程； - 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人批准后，根据批准的方案进行施工。 |  |  |
|  | 2 | 液压和控制系统检测和维护 |  |  |  |
|  | 3 | 功能性测试 |  |  |  |
|  | 4 | 设备标定 |  |  |  |
| 线内滚轮 | 1 | 滚轮液压系统检测和维护 | 在第三方和招标人的见证下进行如下工作： - 滚轮上安装胶皮，胶皮与滚轮配套，贴合良好，外观无损坏； - 供压系统工作正常，液压压力正确，仪表显示可靠正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换； - 检查控制系统，操作动作正常； - 滚轮转动正常，无卡顿，无漏油，无锈蚀； - 滚轮包括对口滚轮升降功能动作正确，无跑冒滴漏； - 对滚轮支撑结构进行探伤； - 对张紧器后滚轮升降范围、孔间距实际测量，提供测量报告； - 海管上管设备工作正常，液压系统工作正常，管线无跑冒滴漏； - 备件清理、检查和补充； - 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人后，根据批准的方案进行施工。 |  |  |
|  | 2 | 滚轮外观检查 |  |  |  |
|  | 3 | 滚轮支撑探伤 |  |  |  |
|  | 4 | 滚轮支反力加强 （如需要） |  |  |  |
|  | 5 | 滚轮正反转和升降调节测试 |  |  |  |
|  | 6 | 对口滚轮升降、移动测试 |  |  |  |

|  | 7 | 实际对口操作测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 备件检查 |  |  |  |
| 张紧器 | 1 | 张紧器液压系统和电力系统检测 和维护 | 在第三方和招标人的见证下进行如下工作： 1）张紧器液压系统检测，液压压力正确； - 供压系统工作正常，供压压力正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换； - 张紧器垫块损坏的进行更换； - 张紧器升降、转动功能动作正确和无故障； - 电力系统电压稳定、电缆绝缘无损坏； - 张紧器与A&R 绞车之间模式顺利切换测试，模拟张力转换过程； - 张紧器夹管模式收、放测试，如手动模式、自动模式等； - 进行张力标定并取证； - 拉力试验要求：1.25 倍预期最大张力需求（包括空管和进水状态）； - 备件清理、检查和补充； - 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人批准后，根据批准的方案进行施工。 |  |  |
|  | 2 | 张紧器垫块检查和更换 |  |  |  |
|  | 3 | 张紧器标定 |  |  |  |
|  | 4 | 张紧器功能性测试 |  |  |  |
| 托管架 | 1 | 主结构探伤和维修（如需要） | 在第三方和招标人的见证下进行如下工作： 1）托管架主结构进行探索和维修； - Load Cell、监控系统、角度仪和深度仪检查，工作正常，显示正确，电缆线无损坏； - 滚轮支撑探伤； - 滚轮转动正常，滚轮胶皮与滚轮配套，贴合良好，外观无损坏； - 船舶与托管架连接的Hatch 进行检查，如必要，需要进行探伤； 6）A 支架工作正常，系统工作正常，液压系统无跑冒滴漏，钢丝绳无断丝，并进行上升、下降试验； - 检查托管架收放绞车钢丝绳状态，检查张力、收放绳长度读数等功能是否正常； - 对托管架滚轮升降范围、孔间距实际测量，提供测量报告； - 根据项目管道铺设需求，检查连接件备件情况，对已有备件探伤检查； - 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人批准后，根据批准的方案进行施工。 |  |  |
|  | 2 | Load Cell、监控 系统、角度仪和深度仪检查 |  |  |  |
|  | 3 | 滚轮检查和维护 |  |  |  |
|  | 4 | 船舶 Hitch 点检查和测试 |  |  |  |
|  | 5 | 托管架安装试验 |  |  |  |
|  | 6 | 托管架控制系统检测和维护 |  |  |  |

|  | 7 | A 支架绞车检查和维护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | A 支架上升下降测试 |  |  |  |
|  | 9 | 托管架连接件 （位于两节之 间）检查 |  |  |  |
|  | 10 | 托管架支撑、底座等辅助设备状 态检查 |  |  |  |
| 海管铺设设备布置 | 1 | 作业线设备电、 气和液接口检查和维护 | 测试期间招标人提供相关设备进行连接调试。 |  |  |
|  | 2 | 自动焊、半自动焊、防腐和检验设备布置方案和 可行性考察 |  |  |  |
|  | 3 | 自动焊设备布置支架和可移动焊 接设备作业站等 |  |  |  |
| 作业线辅助设备 | 1 | 行车检查和维 护，标定和功能性测试，行车要 求全覆盖 | - 拉外管、对口器的绞车及工装可正常操作，进行拉外管组对测试； - 水、电、气接口状态完好； - 管道组对、焊接测试对口器、对中滚轮状态完好； - 供气源压力测试检查； - 通风系统运转状态检查，测量作业线内主要作业位置温度； - 作业线行车功能测试并取证。 |  |  |
|  | 2 | 可调气动源（压力满足使用需 求） |  |  |  |
|  | 3 | 内对口器绞车检查和测试 |  |  |  |
|  | 4 | 作业线通风系统 |  |  |  |
|  | 5 | 拉外管绞车 |  |  |  |

|  | 6 | 海管冷却淡水和海水接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海管吊机 | 1 | 吊机检查和维护 | 吊机进行测试、标定及取证。 |  |  |
|  | 2 | 吊机标定 |  |  |  |
|  | 3 | 吊机功能性测试 |  |  |  |
| ROV | 1 | ROV 布置位置 | - 招标人将安排ROV 专业人员现场实际调研ROV 设备布置方案； - 在海试期间，招标人计划 ROV 设备进行系列测试，中标人配合招标人完成相关设备布置、连接及测试工作。 |  |  |
|  | 2 | 电气接口检查 |  |  |  |
|  | 3 | A 架吊重取证 |  |  |  |
|  | 4 | ROV 布放与回收测试 |  |  |  |
|  | 5 | 满足24 小时监控需求、工作级 ROV、脐带缆能够到达着泥点以后 100m 以上 |  |  |  |
| CCTV | 1 | 中控室能够实时 接收观看 ROV 实时视频 | 1）在中控室，可以实时观看ROV 实时视频。 |  |  |
| DP 测试 | 1 | FMEA 测试 | - 编制试验程序，在招标人的见证下，根据程序实施，并取证。 - 系柱拉力试验主要目的在于测试DP 船在不同工况下的推进器额定推力是否能够满足设计要求，充分地了解推进器的真实负荷情况和工作能力，将其作为项目进行海管铺设静态分析、动态分析计算的设计依据。 - 铺管试验期间，对控制系统的优化调试，以达到作业精度目标，如：移船的位置控制精度在 1m（船艏向）X0.5m 范围内；移船的艏向控制精度在±0.5 度范围内；船舶移动 24.4m 所需时间尽量短；停止移动后，船舶稳定下来的时间尽量短； |  |  |
|  | 2 | DP 系统与张紧器 系统和 A&R 绞车系统的界面调试 |  |  |  |
|  | 3 | DP 系统和托管架 监控系统的界面调试工作 |  |  |  |

|  | 4 | DP 系统和主作业线艉部滚轮测力传感器的界面调 试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | DP 系统和主吊机 的电力负荷和信号的界面调试 |  |  |  |
|  | 6 | 系柱拉力测试 |  |  |  |
|  | 7 | DP 铺管功能测试 |  |  |  |
|  | 8 | DP 系统信号测试 |  |  |  |
| 锚泊系统测试 | 1 | 钢丝绳（包括索节头）检查和维 护 | 在第三方和招标人的见证下进行如下工作： - 检查钢丝绳无断丝，索节头重新浇筑并取证； - 液压系统正常功能工作，液压压力正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换； - 检查控制系统，操作动作正常；电缆点控制系统 - 钢丝绳滚筒转动正常，无卡顿，无漏油，无锈蚀，排缆器工作正确和正常； - 缆绳导向机构，如滑车等，工作正常，无漏油，无卡顿； - 进行张力标定并取证； - 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人和第三方批准后，根据批准的方案进行施工。 |  |  |
|  | 2 | 液压和控制系统检测和维护 |  |  |  |
|  | 3 | 功能性测试 |  |  |  |
|  | 4 | 设备标定 |  |  |  |
|  | 5 | 与 A&R 绞车、张紧器联动测试 |  |  |  |
| 海上试铺 | 1 | 海上试铺测试 | 模拟铺管实际过程，计划铺设管道至托管架尾部或者着泥点，具体根据双方协议商定；要求抛起始锚，进行 DP 和 A/R 绞车综合测试。 |  |  |
| 取证 | 1 | 取证工作 | 所有关键设备的取证及第三方见证均由投标人负责。 |  |  |